## Sestava matične  plošče

Na začetku naj omenim nekaj stvari, ki sem jih pustil zaradi ohišja, ki je že zgrajeno in sicer :

Attenautor 2 se mi ne zdi potreben. drugi ojačevalnik zgrajen okoli Q15 pride prav samo ob zelo šibhih signalih in malem šumu. V tej verziji so dodani vhodni in izhodni prilagoditveni transformator na Rx veji izboljšalo se je razmerje signal/šum. Izkazalo se je, da je funkcija RX gain povsem dovolj. Vezje U12 ni več potrebno saj se negativna napetost ne potrebuje več.

Sama sestava ni zahtevna velik del pa zavzamejo sloti za vtikanje modulov. Pri gradnji je pomemno le navijanje širokopasovnih transformatorjev, ki se navijajo bifilarno, pri vstavitvi v vezje pa je potrebno paziti na polariteto navitij. Na shemi so navitja začetkov označena s piko. Še posebej je treba paziti pri TR1 kjer so 4 navitja, napačna vezava ima za posledico zelo slabe rezultate sprejema. Vse ostalo se spajka brez težav, nekoliko zamudno je le vstavljanje slotov za module. Dobro je najprej sestaviti napajalni del in kontrolirati napetosti in šele potem vstaviti MCU in ostalo.

Za kontrolo delovanja je treba prej naložiti hex kodo katero dobite prek mojega maila info@pulsar-tech.si. Ta program ni naložen na spletni strani, razlog za to pa je le evidenca kdo gradi postajo. Ostala koda kot je PC program in hex koda za čelno ploščo sta naložena na spletni strani. Ko je program naložen in ob pravilnem spajkanju bora utripati LED D13 stalno pa sveti D16, ki indicira naojanje 3,3V.

Izbor »mode« delo prek PC ali čelne plošče

Ta pin žal nisem predvidel na matični plošči zato je treba od spodaj dodati žico na konektor za povezavo s čelno ploščo in le tega vezati na stikalo ohišja. Ta pin je prek tega stikala povezan na GND kadar se dela prek čelne plošče sicer je na 1 za delo prek PC-ja.

Na spodnji sliki se vidi kateri pin je za povezavo s stikalom. V kolikor se potrebuje samo PC program potem ta povezava ni potrebna saj je privzeto delo prek PC-ja

Delo prek PC programa

Poveže se PC z USB konektorjem in se najprej preveri v device managerju, če je windows zaznal napravo. V kolikor je vse v redu se vidi tudi številka porta kar se uporabi potem v PC programu. Nato zagon PC programa »Transceiver v1.exe«. Najprej se nastavi navidezni com port s tipko serial setup in nastavi hitrost na 115200bps, ko se to okno zapre je vse nastavljeno in tudi shranjeno, pomeni da je nastavitev enkratna in tega ni treba več ponavljati. Potem se pritisne tipka »com port open« kar omogoči gumb »Power« s katerim  vzpostavimo povezavo z matično ploščo kar indicirajo ledice USB Rx  in USB Tx v PC programu. Od tu dalje se lahko uporablja vse omogočene funkcije.

Delo prek čelne plošče

Ta način je povsem običajen za radijske postaje in ima v glavnem vse funkcije PC programa, funkcionalnost pa bo posebej opisana.